附件:采购需求及技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

根据医院业务发展需要，为了更好服务患者，医院决定购买一批医疗设备。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

质量要求：保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准和国家（行业）现行的相关质量标准。

质保期：所有设备质保期不低于3年。

（三）采购标包需满足的质量、安全、服务等要求

| A包采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数及用途 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 生物刺激反馈仪 | 一、适用范围： 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍 二、技术参数 （一）硬件参数： 1. ▲独立4通道设备。 2. ▲AD采样率≥8192 Hz 3. AD采样位数：16 4. 刺激强度：0-100mA 5.▲刺激频率：0.5-999Hz 6.▲脉冲宽度：10μs～1000μs 7. 上升下降时间：0-10s 8. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 9. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） 10. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) 11. 内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s） 12. 刺激波形：双相平衡波 13. 彩色液晶触摸屏 （二）软件参数： 1. ▲内置嵌入式软件：具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求编辑个性化治疗方案； 2. ▲针对上肢、下肢、头颈及躯干，内置十七种多部位联合治疗专用方案，包括：上肢支撑欠佳、肩关节半脱位等常用方案，内置二十多种儿童基础康复方案，包括针对不同部位的肌力增强，解痉挛方案等； 3. 具有神经肌肉电刺激功能（NMES）； 4. 具有双通道肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈 ，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能； 5. ▲具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心； 6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗。 7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 8.▲具有吞咽功能障碍治疗方案。 9.▲可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； 10.▲提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义； 11.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； 12.▲具有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 13. ▲具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 （三）售后服务要求 1. 工作日8小时免费客服电话服务； 2. 软件版本可升级。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 牵引网架和床 | 1、规格(mm)：2000×1150×2050 2、床面高度（mm）：490 3、床面宽度（mm）：1100 4、水平网架额定载荷：80.0kg 5、绳索、吊带额定载荷：50kg 6、床面额定载荷：135.0kg 7、用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多关节主被动训练仪（床边下肢主被动训练系统） | 1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：185VA。 2、外形尺寸（长宽高）：1450×600×1560mm，允差±10%。 3、牵拉绳：调节部件伸缩调节范围0～270mm，允差±10mm，荷载500N。 4、显示方式：8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。 5、支持床旁操作方式。 6、训练部分调节范围：前后0～150mm，高度0～150mm，允差±10%。 7、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）1Nm～15Nm，允差±5%，15档设定，步进1Nm；在训练过程中显示当前速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 8、被动模式： a）训练时间调节范围：1min～60min，允差±30s，步进1min。 b）训练速度调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm。 c）运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 d）电机输出扭矩：高、中、低3档。 e）痉挛模式：选择开启和关闭，训练结束后屏幕显示痉挛次数。 f）痉挛后方向可调：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 9、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 10、具有情景训练模式，增加训练趣味性。 11、具有应急安全保护开关。 ▲12、转向时间可设置：0～3分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向。 13、痉挛灵敏度可设置高、中、低3档。 14、痉挛暂停时间范围：3～15s。 15、训练过程中提供肌力对称性信息。 | 1 | 台 |  |
| 4 | PT床 可电动升降（BOBATH床） | 1、供电电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：240VA。 3、外形尺寸（长宽高）：2020×1240×500～1000mm，允差5%。 4、床面升降范围：0～500mm，允差±30mm。 5、床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±3mm/s。 6、最大起升重量：200kg。 7、控制开关：配有手柄和脚踏开关，可点动操作。 8、起升下降行程长，无噪音，运行平稳。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 坐姿矫正椅（助行器） | 1、规格(cm)：74×60×80 2、质量：16.0kg 3、材质：凹凸革、静电喷塑支撑架、角轮、松木板 4、结构型式:头部垫及绑带、靠背垫、台面及绑带 5、档部垫、座垫、脚踏板及绑带、脚轮 6、台面至座垫距离（cm）：22； 7、头部垫升降调节范围（cm）：0-25； 8、裆部垫前后调节范围（cm）：0-20； 9、座垫至脚踏板最大距离（cm）：20； 10、额定负载: 40 kg； 11、用途：2~6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形 | 1 | 台 |  |
| 6 | 儿童平衡杠 | 1、材质：不锈钢扶手、支撑架、松木板 2、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 3、杠杆宽度调节范围：25-40cm 4、杠杆高度调节范围：25cm 5、额定载荷：80kg 6、矫正板坡度：15° 7、规格：（cm）(长×宽×高±2cm)：300×80×58-85cm 8、平行杠稳定性：着地平稳，无晃动。 9、平行杠额定载荷：80kg 10、质量：124.0kg 11、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习 | 1 | 台 |  |
| 7 | 站立架 | 由背部垫及绑带，臀部垫及绑带，支架，台面，膝部垫，脚踏板，台面架等组成。 1、外形尺寸:800×650×1220mm，允差±20mm； 2、背部垫前后调节范围:0-200mm，允差±20mm； 3、胸部垫升降调节范围:0-200mm，允差±20mm； 4、膝部垫调节范围：上下调节范围：0-200mm,左右调节范围：230mm_x005f-400mm，允差±20mm； 5、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。 6、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。 ▲7、具有一类医疗器械备案凭证。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 儿童滚桶 | 1、规格(cm)：Φ10×80 2、额定载荷：60kg 3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 | 1 | 台 |  |
| 9 | 认知拼装积木 | 1、规格：124粒彩色积木 2、用途：感知/认知功能训练 | 1 | 台 |  |
| 10 | 花生球70cm(进口) | 1、规格(cm)：Φ70 2、质量：3.0kg 3、材质：pvc材质 4、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 1 | 台 |  |
| 11 | 引导式训练组合 | 1、规格(cm)：150×61×42～52 2、材质：松木 3、床：1件 4、调节椅：1件 5、小凳子：3件 6、训练用附件：5件 7、用途：综合训练儿童平衡能力、协调性 | 1 | 台 |  |
| 12 | 言语训练卡片 | 1、规格(cm)：49×32×17.5 2、质量：7.0kg 3、用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 4、特点：产品包含失语卡片42张、 造句卡片32张 、 单词分类卡片27张、 单词未分类卡片200张 | 1 | 台 |  |
| 13 | 大龙球 | 1、规格(cm)：Φ46 2、质量：1.7kg | 2 | 台 |  |
| 14 | 离子导入治疗仪 | 1、产品尺寸（长宽高）：380×310×135mm，允差±10%。 2、治疗模式：按摩、导入。 按摩输出：对称脉冲波形，幅度差不大于2V。 导入输出：非对称脉冲波形。 3、中频载波波形：正弦波。 4、调制波波形：方波。 5、输出频率：中频载波频率：2000Hz±10%；调制波频率：75Hz±10%。 6、调幅度：35%～65%。 7、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。最大输出电流：55mA，允差±10%。 8、定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。 9、电极片辅助温热温度：43℃，允差±3℃。 10、具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。 11、一键飞梭，使用方便。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1、额定输入功率：35VA。 2、外形尺寸（长宽高）：360×340×200mm。 3、操作显示：触控操作，数码显示。 4、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。 5、输出波形：双向不对称方波。 6、单个脉冲能量：不超过300mJ。 7、治疗模式：完全失神经、部分失神经两种。 8、完全失神经： ▲8.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。 8.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。 9、部分失神经： ▲9.1、输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。 9.2、脉冲宽度：10ms，允差±30%。 10、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。 11、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 中频治疗仪 | 1、外形尺寸（长宽高）：360×340×205mm。 ▲2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 ▲10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 11、操作显示：触控操作，数码显示。 ▲12、处方：100个固定处方。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 体外冲击波治疗仪 | ▲1、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。 ▲2、最大能量密度：5mJ/mm²。 3、最大输出能量：212mJ。 ▲4、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。 5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。 6、冲击模式：单次冲击和连续冲击。 7、操作显示：8英寸液晶触摸屏。 8、输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 9、治疗枪具有减振功能。 10、按摩枪振幅6mm，振动频率四档可调。 11、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。 12、按摩头：7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 13、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。 14、治疗探头通过生物相容性检测。 15、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 16、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 17、输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。 18、具有双重过压安全装置。 ▲19、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量200个。 20、具有对压缩空气除水并自动排放功能。 21、外形尺寸（长宽高）：466×400×220mm，允差±15%。 22、额定输入功率：550VA。 | 1 | 台 |  |
| B包采购需求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级多功能仿真中医针灸模拟人全功能中医模拟训练模型 | - 1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，优质高分子材料，模具浇注成型。 2、全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真。 ▲3、全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。 4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。 ▲5、设有针灸学规定的人体各十二经309个及督脉任脉53穴位，常用经外奇穴38个。设有针刺点位670余个。 ▲6、穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。 7、可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核。 8、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。 9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 10、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 11、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 | 1 | 台 |  |

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：

质保期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；

质保期满后，仅收取维修成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。乙方向甲方提供3次设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备及软件的使用操作、维护及升级等；食宿自理（各自负责）。

2.服务效率：简单类故障保证由售后人员或工程师在8小时内修复，复杂类故障保证由售后人员或工程师在48小时内修复；供应商对所提供的软件实行每6个月定期进行维护。

3.应将项目所涉及配件的清单及详细参数以表格的形式向采购方提供，并保证在项目所涉仪器设备实际使用年限内持续供应。

（五）采购标的的验收标准

1.到货验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合项目及甲方要求。乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，甲方发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，甲方有权拒收，并要求乙方及时做换新处理，由此发生的费用由乙方自行承担。

2.项目验收：乙方完成整个项目后，甲方测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，甲乙双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1.24小时响应制度：提供24小时故障响应并处理，尤其是重大疑难故障的技术支持服务；

2.远程支持服务：提供7*24小时电话和邮件的远程技术支持；

3.指定项目技术负责人：拥有稳定的技术服务队伍，项目技术负责人并提供联系方式。